Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.22	Badkarsblandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB.24	Disklådsblandare	3

PVB.25	Tvättstugeblandare	3

PVB.26	Tvättränneblandare	3

PVB.27	Spolblandare	3

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.22	Badkarsblandare

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL		X

Elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Temperaturvred

- Nätdrift 12VDC via transformator samt vara anpassningsbar för batteridrift.

- Vandalsäkert i metall

- Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock

- Omställbar temperaturbegränsning i blandaren

- Energi- och vattenbesparande strålsamlare, max 5 l/min vid 3 bars tryck

- Automatisk justering av sensoravståndet

- Spoltidsbegränsning

- Valbar efterspoltid, 2-6 sek

- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn

- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn

- Hygienspolningsfunktion via yttre anslutning, ansluts till externt styrsystem.

- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8

- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.

- IP klass sensor, IP67

- Utförd i blyfritt material

- Nickelfria vattenvägar

- Programmerings samt status avläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

- Krom, med ansl. Lekande G3/8	MA nr 72 00 81, RSK 855 35 28

TILLBEHÖR.

pusch-down ventil	X

Med bräddavlopp, byggdjup under bänk: 39 mm.

- Krom			MA nr 52 01 85, RSK 856 00 53

förhöjningsfot		X

För höjning av blandaren med 80 mm.

- Krom			MA nr 72 94 45, RSK 848 31 55

FJÄRRKONTROLL TRONIC	X

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

- MA nr 72 94 80.AE, RSK 855 35 70

BATTERIELIMINATOR	X

För nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

- MA nr 72 94 70, RSK 855 35 65

TRANSFORMATOR		X

För fast nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

- MA nr 72 94 75, RSK 855 35 66

SKARVKABEL		X

För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic. Längd 5m, skarvbar , max kabellängd 100m

- MA nr 72 94 77.AE, RSK 855 35 68

Skarvlist 5-polig		X

För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator.

- MA nr 72 94 34.AE, RSK 812 62 24

Skarvkabel f. skarvlist	X

Används för att sammanbinda två skavlister till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st  MORA MMIX Tronic via 2st skarvlister

- MA nr 72 94 39.AE, RSK 812 62 32

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare